# Приложение 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Светильник медицинский «Армед» модификации ZMD |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является средством измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Светильник | Двухкупольный бестеневой светильник направленного холодного белого света. Светильник оснащен возможностью регулировки размера светового поля и направлением светового луча. Светильник имеет дополнительное цвето-температурное оснащение, которое увеличивает эффективность показателей цвета и яркости. Предусмотрена система быстрой балансировки. Конструкция позволяет осуществлять перемещение во всех направлениях и поворот под любым углом до 360 градусов. Легкость перемещения блоков и уверенная фиксация в нужном положении; неограниченное вращение блоков и консолей вокруг вертикальных осей; оснащен инфракрасными фильтрами, предотвращающими нагрев; цветовая температура максимально приближена к естественному спектру. Диаметр блоков освещения (основной/сателлит): 900/500 мм Освещенность (± 5%): 80 000 - 120 000/50 000 Люкс Источник света - галогенная Цветовая температура (± 10%): 3800 К Рабочее расстояние – 800-1500мм Диаметр светового поля (± 5%): 150/150 мм Потребляемая мощность (± 5%): 430 Вт Питание от сети: 220 В Частота сети - 50±1Гц Средняя наработка на отказ – 5000 час | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Длинный рычаг перемещения лампы |  | 1 шт |
|  |  | 2 | Запасные лампы |  | 12шт |
|  |  | 3 | Гаечный ключ (4 мм) |  | 1шт |
|  |  | 4 | Запасные лампы |  | 5шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение на лампе, В – 24, Вес нетто, кг – 49, Минимальная высота потолка для установки, м - 3 |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Главный врач

КГП «Сарыкольская ЦРБ»                                                                                  Кусаинов Ж.К.